SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

( S. W. T. W. i  O. R )

Zadanie:

Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Szczawnie – Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej  nr. 375 przy ul. Solickiej.

Zakres:

Zabudowa sygnalizatorów ruchu kołowego i pieszego, montaż kamer ( pętle wirtualne), montaż kanalizacji kablowej, montaż konstrukcji wsporczych i masztów sygnalizatorów, zabudowa szafki ze sterownikiem sygnalizacji, budowa linii zasilających i sterowniczych  urządzenia sygnalizacji świetlnej.

Inwestor:

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój

58-310 Szczawno – Zdrój  ul. Kościuszki 17

Podstawa opracowania:

* Warunki Umowy z Gminą Miasto Świdnica - Inwestorem,

* Uwarunkowania formalno-prawne, umożliwiające wykonanie zadania.

* Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie: warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipiec 2003 r w sprawie: szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

* Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

Stan istniejący urządzeń sygnalizacji w obrębie skrzyżowania:

- brak sygnalizacji świetlnej dla ruchu  kołowegi i pieszego.

Stan istniejący urządzeń oświetlenia drogowego w obrębie skrzyżowania:

- czynne oświetlenie drogowe za pomocą latarń wysokich, z oprawami na wysięgnikach.

Wymagania formalno-prawne:

TAURON Dystrybucja S.A. odstąpił od konieczności ustalenia Warunków Przyłączenia z uwagi na to, że projektowana moc przyłączeniowa projektowanej sygnalizacji świetlnej, nie spowoduje przekroczenia sumarycznej mocy przyłączeniowej określonej w Umowie, dla punktu przyłączenia, jakim jest tablica złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P dla potrzeb monitoringu.

Kody CPV robót:

45000000 – 7. Wymagania ogólne

45230000 – 8. Budowa linii elektroenergetycznych

45316110 – 9. Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego i sygnalizacji drogowej

45315300 – 1. Instalowanie zasilania zewnętrznego. Linie energetyczne kablowe

45316100 – 6. Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego i sygnalizacji

45112100 – 6. Roboty ziemne

45315100 – 9. Pomiary wielkości elektrycznych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) jest uszczegółowienie projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej dla ruchu kołowego i pieszego.

1.2. Zakres stosowania STWiOR.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  może być wykorzystana, jako dokument w procesie zlecania, realizacji i rozliczania wykonanych robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót objętych STWiOR

Zakres robót, do którego niniejsza specyfikacja się odnosi, określa podstawowe czynności i warunki wykonania robót.

2.  Przewidywany zakres robót.

2.1. Kopanie rowów kablowych,

2.2. Wykopy  pod stanowiska słupów ( masztów) sygnalizatorów ruchu pieszego.

2.3. Wykopy pod studnie kablowe SK,

2.4. Zabudowa studni kablowych SK,

2.5. Układanie rur osłonowych w rowach kablowych,

2.6. Układanie kabli elektroenergetycznych nN i kabli sterowniczych w rowach kablowych z wciąganiem do rur osłonowych i studni kablowych,

2.7. Montaż masztów ( słupów) dla sygnalizatorów świetlnych ruchu pieszego typu HY4,

2.8. Montaż konsol sygnalizatorów na wysięgnikach słupów oświetleniowych i słupach HY,

2.8. Montaż lampek sygnalizacyjnych z przyciskami, do potwierdzania przyjęcia zgłoszenia,

2.9. Montaż  masztów pionowych i kamer na wysięgnikach słupów oświetlenia,

2.10.  Montaż muf kablowych na kablach  sygnalizacji świetlnej w studniach kablowych,

2.11. Podłączanie kabli przewodów zasilajacych i sterowniczych pod zaciski.

2.12. Wykonanie uziemienia i połączenia konstrukcji słupów z uziomem.

2.13. Zasypywanie rowów kablowych z całkowitą wymianą gruntu,

2.14. Próby funkcjonalne  sygnalizacji świetlnej

2.15. Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów

( kabli) i rezystancji uziemień.

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe w niniejszym opracowaniu STWiOR są zgodne z zapisami w Normach i przepisach związanych z przedmiotem zadania.

3.1.1. Elektroenergetyczna linia kablowa – sieć kablowa przeznaczona do przesyłania energii elektrycznej, składającej się z kabli i osprzętu sieciowego,

3.1.2. Napięcie znamionowe linii zasilającej – jest to napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana,

3.1.3. Słup oświetleniowy — konstrukcja wsporcza, osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej bezpośrednio na konstrukcji słupa o wysokości nie większej niż 14m,

3.1.4. Złącze kablowe słupowe – zespół elementów służących do podłączenia w słupie przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych linii kablowych zasilających.

3.1.5. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, oraz zawierająca wszystkie niezbędne elementy mocujące i łączeniowe.

3.1.7. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod ziemią.

3.1.8. Wysięgnik - konstrukcja rurowa łącząca konstrukcję słupa z oprawą oświetlenia.

3.1.9. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do zamocowania słupa.

3.1.10.Trasa kablowa - pas terenu, na którym znajduje się jedna lub wiele linii kablowych 3.1.11.0sprzęt elektryczny linii kablowych- zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia i zakończenia kabli.

3.1.12.Skrzyżowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, a urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez zastosowania osłon zabezpieczających, i w którym nie występuje skrzyżowanie,

3.1.13.Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi lub łukiem elektrycznym.

3.1.14. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa — ochrona przed pojawieniem się lub długotrwałym utrzymywaniem się na częściach przewodzących dostępnych napięcia, przekraczającego dopuszczalną wartość napięcia dotykowego w warunkach zakłóceniowych.

3.1.15 Sygnalizator świetlny ruchu pieszego – konsola dwukomorowa z oprawami LED 12W i soczewkami Fi 200, koloru czerwonego i zielonego z sylwetką pieszego,

3.1.16 Sygnalizator świetlny ruchu kołowego – konsola trzykomorowa z oprawami LED 12 W

z soczewkami fi 300, koloru czerwonego,żółtego i zielonego.

3.1.17. Słup sygnalizatorów HY 3 -  słup  rurowy stalowy , ocynkowany, o całkowitej długości  4,5m, posadowiony w ziemi, dla montażu konsol z sygnalizatorami świetlnymi.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednikami Polskich Norm i przepisów z nimi związanych.

4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

4.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych w czasie wykonywania prac budowlanych realizowanych na terenie budowy, oraz odpowiada za zgodność wykonania z dokumentacją projektową. Wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są mniej kosztowne, ale co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie z rozwiązaniami projektowymi. Rozwiązaniom takim powinny towarzyszyć wszelkie konieczne informacje dla kompletnej oceny przez projektanta, oraz Inwestora, łącznie z rysunkami, obliczeniami, specyfikacjami technicznymi, cenami, proponowana technologią budowy i innymi istotnymi szczegółami.

4.2. Rodzaje, typy urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych przy wykonaniu robót montażowych, powinny odpowiadać parametrom podanym w dokumentacji projektowej, oraz posiadać niezbędne certyfikaty jakościowe lub aprobatę typów zgodnie z odpowiednią Normą.

4.3. Zastosowanie do realizacji inwestycji urządzeń i osprzętu, o parametrach innych niż wymienionych w projekcie budowlano-wykonawczym, dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z projektantem i Inwestorem. Zmiany te należy wnieść do dokumentacji projektowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj elementu nie może być później zmieniony bez zgody Kierownika budowy.

4.4. Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do ich zakończenia i odbioru końcowego.

4.5. Wykonawca robót ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, przepisy dotyczące ochrony środowiska.

5. Materiały.

5.1 Wymagania ogólne.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Jeżeli projekt przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów przy wykonywaniu robót, wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania materiałów zamiennych. Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w projekcie budowlano-wykonawczym. Poniżej podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów, osprzętu i urządzeń:

5.2. Materiały podstawowe

5.1.1.Piasek - Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku „3", odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04.

5.1.2. Folia - pełni rolę informacyjną o ułożonym kablu, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW, koloru niebieskiego w przypadku kabli niskiego napięcia, o grubości od 0,4 do 0,6mm, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 J.

5.1.3. Osłony rurowe niedzielone dla kabli - powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury osłonowe, powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Stosować rury z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy wewnętrznej stosownie do średnicy kabla.  Zaleca się stosowanie rur  Arota typu DVK i RL20 , odpowiadających wymaganiom normy PN-80/C-89205 , PN-C-89222, PN-EN-1452-3. Rury  osłonowe, należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach, zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

5.1.4.   Kable wykorzystywane do zasilania urządzeń  sygnalizacji świetlnej powinny spełniać wymagania Normy PN-93/E-90400. Dla tego zadania przewiduje się zastosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1kV, o żyłach miedzianych,  w izolacji z polwinitu usieciowionego . Bębny z kablami na budowie, należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, nienarażonych na uszkodzenia przez osoby postronne.

5.1.5.  W przypadku stwierdzenia,  osłabienia części przyziemnej wskutek korozji, należy konstrukcję istniejących słupów wzmocnić przez wspawanie metalowych elementów w uszkodzone części słupa. Szczegóły uzgodnić z Inspektorem nadzoru.

6.0.  TRANSPORT

6.1. Transport technologiczny materiałów i  urządzeń  sygnalizacji.

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji urządzeń  sygnalizacji świetlnej winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowyładowczego,

- samochodu dostawczego,

- podnosnika koszowego,

- dźwigu do 5t,

oraz korzystania z następujących maszyn i sprzętu:

- zagęszczarki wibracyjno-spalinowej

- spawarki spalinowej

- młota obrotowo-udarowego.

- piły tarczowej do cięcia nawierzchni asfaltowej i betonowej,

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych transportowanych elementów. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymany w dobrym stanie i zgodny z normami ochrony środowiska.

8.0.  Wykonanie robót.

Technologia budowy urządzeń  sygnalizacji świetlnej wymaga opracowania harmonogramu robót, wygrodzenia miejsc pracy, uzgodnienie organizacji ruchu zastępczego. Wykonawca powinien posiadać na budowie projekt techniczny, projekt organizacji ruchu i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, na jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem linii kablowych i kanalizacji kablowej.

9.0.  Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy, oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Norm związanych, oraz  przepisów bezpieczeństwa, i  zgodnie z postanowieniami Umowy z Inwestorem. Wykonawca przed przystąpieniem do robót demontazowych i  montażowych, jest zobowiązany do wykonania następujących prac przygotowawczych:

a/ prace geodezyjne związane z wytyczeniem tras linii zasilających i lokalizacji urządzeń zgodnie z projektem,

b/ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu

c/ powiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej, z którymi uzgodniono dokumentację projektową o terminie rozpoczęcia robót.

9.1. Przed przystąpieniem do wykopów pod słupy i pod kable, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej, operatem geodezyjnym, oraz warunkami gruntowymi. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod słupy i kable elektroenergetyczne i sterownicze,  zaleca się wykonywanie wykopów sprzętem ręcznym z wyłączeniem kilofa, oraz bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z  Normą PN-68/B-06050. Trasa wykopu rowu kablowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową i operatem geodezyjnym. Wydobyty grunt powinien być usunięty z budowy, bowiem zgodnie z uzgodnieniami z Zarządcą terenu w miejscach wykopów pod słupy sygnalizatorów , kable elektroenergetyczne i sterownicze, oraz kanalizację kablową konieczna jest całkowita wymiana gruntu. Skarpy rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć.. Zasypanie rowów należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać  zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu według BN-77/8931-12.  Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń słupów lub kabli.

9.2. Montaż   sygnalizatorów  świetlnych.

Montaż  konsol sygnalizatorów i słupów należy wykonywać przy pomocy podnośnika koszowego. Każdą  sygnalizator przed zamontowaniem należy podłączyć pod napięcie

( agregat prądotwórczy) i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających-sterowniczych do słupów i wysięgnika. Do połączenia oprawy sygnalizatora należy stosować przewody kablowe  YKSY o przekrojach podanych w projekcie.  Sygnalizatory należy mocować  do słupów w sposób wskazany przez producenta , po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru.

9.3. Układanie kabli

Kable, należy układać w trasach wytyczonych przez uprawnione służby geodezyjne, na podstawie dokumentacji projektowej  Układanie kabli powinno być zgodne z normą

N SEP-E-004. Kabel powinien być układany w sposób wykluczający jego uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabla nie powinna być mniejsza niż 0 °C. Kabel można zgiąć jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Kable należy układać faliście {z zapasem 3%} na głębokości 0,6m w rurach osłonowych  wzdłuż całej ich długości. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. Kable ułożone w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.  Po wykonaniu linii kablowych,  należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji poszczególnych odcinków kabli induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV.

9.4. Ochrona przeciwporażeniowa.

Dla potrzeb ochrony przeciwporażeniowej przewidziano system ochrony przez samoczynne wyłączenie napięcia z układu zasilania przy doziemieniu. Wyłączenie nastąpi przez zadziałanie zabezpieczenia zwarciowo-przeciążeniowego obwodu w tablicy sterowniczej sygnalizacji. Dodatkowo, w celu ograniczenia dopuszczalnych napięć rażeniowych, pojawiających się podczas zwarć doziemnych lub przerwy połączeń przewodu ochronnego PE ( np. uszkodzenie po kolizcji drogowej), należy wykonać system dodakowych uziemień prętowych , pionowych w szystkich zacisków PE ( zgodnie z projektem), w sposób zapewniajacy uzyskanie wymaganej, wypadkowej wartości rezystancji statycznej uziemienia.

Podczas wykonywania uziomów pionowych, należy sprawdzić położenie pozostałej infrastruktury podziemnej. Po wykonaniu uziomów należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości obliczeniowych podanych w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu  instalacji urządzeń  sygnalizacji świetlnej należy dokonać pomiarów impedancji pętli zwarciowej w celu stwierdzenia skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przez samoczynne wyłączenie napięcia. Wszystkie wyniki pomiarów i obliczeń  należy zamieścić w protokole  z dokonanych  pomiarów.

10. Kontrola, jakości robót.

10.1. Założenia ogólne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniecia założonej, jakości wykonywanych robót przy budowie urządzeń sygnalizacji świetlnej ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca powinien wykonać pełny zakres badań na budowie w celu wykazania Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. Materiały posiadające deklaracje zgodności z PN i atestami,  potwierdzającymi ich pełną zgodność, oraz odpowiadają warunkom podanym w specyfikacji i  mogą być dopuszczane do użycia bez badań.

10.2  Sprawdzenie i odbiór robót

Odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z PN. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót  i po ich zakończeniu powinny podlegać:

• Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

• Właściwe podłączenie przewodów zasilających,

• Wykonanie pomiarów elektrycznych,

- Wyniki prób funkcjonalnych,

• Lokalizacja i kompletność wyposażenia zabudowanych urządzeń,

• Prawidłowość montażu urzadzeń.

10.3. Sygnalizatory

Elementy wyposażenia  sygnalizatorów, powinny być zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. Sygnalizatory po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

- dokładności ustawienia pionowego słupów i prawidłowości osadzenia  konsol   sygnalizatorów,

- jakości i poprawności  połączeń kabli i przewodów w słupach, oraz do  zacisków,

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich metalowych elementów urządzeń

sygnalizacji.

10.4. Linie kablowe.

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

- głębokości ułożenia kabli,

- ułożenia rur ochronnych

- odległości kabli od innych urządzeń infrastruktury podziemnej

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabli.

Pomiary należy wykonywać na każdym odcinku budowanych linii kablowych.

11.0. Odbiór robót

11.1. Ogólne  warunki odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

11.2. Odbiór robót ulegających zakryciu

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają: wykopy pod słupy i ułożenie  kabli, oraz wykonanie uziomów.

11.3. Dokumenty wymagane  do odbioru końcowego robót

- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- protokoły z dokonanych pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów i uziemień,

- certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednimi  Normami, na wbudowane urządzenia

i materiały,

- protokóły odbioru robót ulegających zakryciu,

- protokół pomiaru zagęszczenia gruntu,

- protokół z pomiarów i sprawdzenia funkcjonalnego działania sygnalizacji,

- geodezyjny pomiar powykonawczy lokalizacji wbudowanych urządzeń i linii kablowych

- dokumentacja powykonawcza,

12.0.  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZWIĄZANE Z ZADANIEM

1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa

2. PKN-CENfTR 132001-1/2/3/4 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe

3. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne

4. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne na napięcie znamionowe

0,6/1 kV oraz PN-HD 620 S1: 2002(U), PN-E-90411: 1994, IEC 60502-2:2005-03

6. PN-80/B-06050 Roboty ziemne budowlane

7. PN-76/H-92325 Wytyczne przeprowadzenia po montażowych badań odbiorczych

8. P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa

9. „Prawo Budowlane" z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami

10. „Prawo Energetyczne" z 10.04.1997 z późniejszymi zmianami.

Opracował: