| Przedmiar robót / Kosztorys ofertowy |  |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Remont ul. Ofiar Katynia w miejscowości Szczawno-Zdrój |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTOR | : | Uzdrowiskowa Gmina miejska Szczawno-Zdrój |  |
| ADRES INWESTORA | : | Ul. Kościuszki 17 |  |
| POZIOM CEN | : |  |  |

| DATA OPRACOWANIA |  | : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : |  |  |  |  |  |

| Słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny |  |  | Opis |  | Jedn. miary |  | Ilość | Cena jednostkowa [zł] |  | Wartość [kol. 5 x kol.6] [zł] |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | KNR AT-03 0102-04 + KNR-W 2-01 0210-04 |  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki i kosztami zagospodarowania |  | m2 |  | 1940.000 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0805-02 |  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej - materiał do ponownego użycia |  | m2 |  | 363.000 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0814-01 |  |  | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem i kosztami składowania |  | m |  | 204.000 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0807-01 |  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z paletowaniem i wywozem na odległość do 0,5 km w miejsce wskazane |  | m2 |  | 726.500 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 |  |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 30 cm |  | m2 |  | 1852.000 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0813-05 |  |  | Rozebranie krawężników kamiennych z paletowaniem i wywozem na odległość do 0,5 km w miejsce wskazane |  | m |  | 470.000 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0812-03 |  |  | Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu |  | m3 |  | 34.320 |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0101-01 |  |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników głębokości 20 cm |  | m2 |  | 940.000 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0203-01 |  |  | Załadunek urobku z korytowania i ław betonowych z wywozem i kosztami zagospodarowania |  | m3 |  | 777.920 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 |  |  | Stabilizacja cementem 2,5 MPa (materiał dowieziony z betoniarni) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 |  | 1786.000 |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod jezdnię - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 |  | 1645.000 |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod chodnik - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 |  | 828.500 |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0402-04 |  |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 |  | m3 |  | 54.050 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0404-06 |  |  | Krawężniki kamienne płomieniowane o wymiarach 15x20 cm |  | m |  | 470.000 |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0406-08 |  |  | Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm - materiał z rozbiórki |  | m2 |  | 705.000 |  |  |  |  |
| 16 | Ceny rynkowe |  |  | Wymiana przykanalików na nowe z rur PVC 150mm z obsypaniem piaskiem |  | szt |  | 50.000 |  |  |  |  |
| 17 | Ceny rynkowe |  |  | Wymiana wpustów ulicznych na nowe betonowe o średnicy 50 cm z osadnikiem z włazem żeliwnym D400 |  | m |  | 10.000 |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0508-01 |  |  | Nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki kamiennej nieregularnej 9 x11 cm na podsypce piaskowej |  | m2 |  | 1705.000 |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-31 0502-06 |  |  | Chodniki z płyt granitowych płomieniowanych 60x60x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 |  | 711.000 |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0501-04 |  |  | Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m2 |  | 117.500 |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-31 1406-04 |  |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych |  | szt. |  | 10.000 |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-31 1406-05 |  |  | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych |  | szt. |  | 2.000 |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-31 1406-03 |  |  | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych |  | szt. |  | 11.000 |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 |  |  | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm |  | m2 |  | 705.000 |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |