| Przedmiar robót / Kosztorys ofertowy |  |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Remont ulicy Bukowej w miejscowości Szczawno-Zdrój |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Ul. Bukowa |  |
| INWESTOR | : | Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój |  |
| ADRES INWESTORA | : | Ul. Kościuszki 17 |  |

| DATA OPRACOWANIA | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [kol. 5 x kol.6] [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR AT-03 0102-04 + KNR-W 2-01 0210-04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki i kosztami zagospodarowania | m2 | 1220.000 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0805-02 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej - materiał do ponownego użycia | m2 | 30.000 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0814-01 | Rozebranie obrzeży 8x20 cm na podsypce piaskowej | m | 570.000 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 cm z wywozem i kosztami składowania | m2 | 700.000 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 30 cm | m2 | 1240.000 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0813-05 | Rozebranie krawężników kamiennych - do ponownego wykorzystania | m | 380.000 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu | m3 | 22.800 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0203-01 | Załadunek urobku z korytowania i ław betonowych z wywozem i kosztami zagospodarowania | m3 | 435.100 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Stabilizacja cementem 2,5 MPa (materiał dowieziony z betoniarni) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1240.000 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod jezdnię - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1180.000 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 | m3 | 22.800 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0404-06 | Krawężniki kamienne - materiał z rozbiórek z docięciem krawędzi piłą (w razie konieczności) | m | 380.000 |  |  |
| 13 | Cena rynkowa | Wymiana przykanalików na nowe z rur PVC 150mm z obsypaniem piaskiem | m | 45.000 |  |  |
| 14 | Cena rynkowa | Wymiana wpustów ulicznych na nowe betonowe o średnicy 50 cm z osadnikiem z włazem żeliwnym D400 | szt | 9.000 |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0508-01 | Nawierzchnia zjazdów z kostki kamiennej nieregularnej 9 x11 cm na podsypce piaskowej - materiał z rozbiórki | m2 | 30.000 |  |  |
| 16 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 1.000 |  |  |
| 17 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 6.000 |  |  |
| 18 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm | m2 | 400.000 |  |  |
| 19 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1180.000 |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa ac16w- grubość po zagęszcz. 6 cm | m2 | 1180.000 |  |  |
| 21 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1180.000 |  |  |
| 22 | KNR 2-31 0312-05 0312-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 1180.000 |  |  |
| 23 | KNR 2-31 0401-01 | Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm z wywozem i kosztami składowania | m | 600.000 |  |  |
| 24 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeża z oporem - beton C12/15 | m3 | 24.000 |  |  |
| 25 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 600.000 |  |  |
| 26 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - materiał inwestora (kostka porozbiórkowa) | m2 | 600.000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |